考试题型及说明

一、简述题（30分,6小题，每题5分）

内容参考“期末复习1-考试范围.doc”

二、分析题（24分）

1、IEE754

2、读程序

【例】

DATA1  SEGMENT

ORG 04H

NUM   DB    25H

ARRAY  DW   10H DUP(0)

ADR1      DW   NUM

ADR2      DD   NUM

ADR3      DD   ARRAY[3]

DATA1  ENDS               ；定义数据段

设上述语句所在段的段基址为0100H,则存储单元：

NUM=    25H       ，  ADR1=   0004H                         （各1分）

ADR2=   0004H    （低2个字节），  0100H      （高2个字节）   （各1分）

ADR3=   0008H    （低2个字节），  0100H      （高2个字节）   （各1分）

3、8259中ISR、IRR、IMR寄存器与INT信号的关系/8086输入输出接口状态判断

【例】在8088系统中，设8259A采用普通屏蔽方式，固定优先级方式（各中断源的优先级从低到高的顺序为IR7,IR6…IR0）。在某时刻中断屏蔽寄存器IMR=10010010B，中断请求寄存器IRR=10100110B (IRR中低位对应IR0)，中断服务寄存器ISR=01000000B，初始化命令字ICW2=00001000B。试回答以下问题：     （6分）

- 有中断请求的是哪几个中断源？

- 1，2，5，7

（2）8259A与8086CPU连接，CPU将响应

哪一个中断源的请求？该中断源的中断服

务程序入口在中断向量表中的偏移是多少？

2，00001010*4

三、设计题（28分）

1、CPU指令流程和微命令

2、存储器的主存设计

四、编程题（18分）

1、主程序的框架（数据段、附加段、堆栈段、代码段）

2、中断服务程序框架/中断向量表初始化（中断类型号 x 4 = 向量地址）/根据状态端口地址查询相关状态位的值，符合条件通过数据端口传送一次数据。

具体知识点

一、IEEE754

1、采用IEEE754 短浮点数格式，请将十进制数37.25 写成浮点数，并且写出其二进制代码序列。

解：将十进制数37.25 转换为二进制数100101.01，按IEEE754 标准的短实数浮点格式要求，将100101.01 表示为1.0010101×25，故浮点数阶码的真值e=5。于是，按IEEE754 标准，得：

数符S0=0，阶码（移码表示）E=（e+127）10=（5+127）10=(132)10=（10000100）2，

M=001010100000…00。

最后得到32 位浮点数的二进制数代码序列为：

01000010000101010000000000000000

2、某一个标准的IEEE754 格式的短浮点数，表示为十六进制形式为2AB03700H，请将

其转化成对应的十进制数，要求写出主要的转化步骤。

解：IEEE754 格式：1位数符S，8位阶码E，23位尾数M，而

2AB03700H=0010 1010 1011 0000 0011 0111 0000 0000

符号位S=0；

阶码E=010 1010 1=85，e=85-127=-42；

M=011 0000 0011 0111 0000 0000

M真值=（1+2-2+2-3+2-10+2-11+2-13+2-14+2-15）

所以十进制数= +(1+2-2+2-3+2-10+2-11+2-13+2-14+2-15)×2-42

二、寻址方式

【例】某主存储器部分单元的地址码与存储器内容对应关系如下：

（1）若采用寄存器间址方式读取操作数，指定寄存器R0 的内容为1002H，则操作数是多少？

（2）若采用自增型寄存器间址方式(R0)+读取操作数，R0 内容为1000H，则操作数是多少？指令执行后R0 的内容是多少？

（3）若采用自减型寄存器间址方式(R1)读取操作数，R1 内容为1003H，则操作数是多少？指令执行后R1 的内容是多少？

（4）若采用变址寻址方式X(R2)读取操作数，指令中给出形式地址d=3H，变址寄存器R2 内容为1000H，则操作数是多少？

解：

（1）操作数是1200H。

（2）操作数是A307H，指令执行后R0 的内容变为1001H。

（3）操作数是1200H，指令执行后R1 的内容为1002H。

（4）操作数为F03CH。

三、指令流程和操作时间表（MOV指令和双操作数）

1、模型机寻址方式

2、模型机的结构（数据单向流动、寄存器级）

【例1】MOV (R0), (SP)+;

FT0：M→IR		EMAR、R、SIR

PC+1→PC	PC→A、A+1、DM、CPPC、1→ST、CPT()、CPFT()、

CPST()、CPDT()、CPET()

ST0:	SP→MAR	SP→A、输出A、DM、CPMAR、T+1、CPT()

ST1:M→MDR→C EMAR、R、SMDR、MDR→B、输出B、DM、CPC、T+1、CPT()

ST2: SP+1→SP	SP→A、A+1、DM、CPSP、1→DT、CPT()、CPFT()、

CPST()、CPDT()、CPET()；

DT0: R0→MAR	R0→A、输出A、DM、CPMAR、1→ET、CPT()、

CPST()、CPDT()、CPET()；

ET0: C→MDR	C→A、输出A、DM、CPMDR、T+1、CPT()

MDR→M	EMAR、W、T+1、CPT()

PC→MAR	PC→A、输出A、DM、CPMAR、1→FT、CPT()、CPFT()、

CPST()、CPDT()、CPET()

【例2】ADD (R1)+, X(R0);

FT0：…

ST0:	PC→MAR	PC→A、输出A、DM、CPMAR、T+1、CPT(  )

ST1: M→MDR→C EMAR、R、SMDR、MDR→B、输出B、DM、CPC、T+1、

CPT( )

ST2:C+ R0→MAR C→A、R0→B、A+B、DM、CPMAR、T+1、CPT( )，

ST3:M→MDR→C EMAR、R、SMDR、MDR→B、输出B、DM、CPC、T+1、

CPT()

ST4:PC+1→PC	PC→A、A+1、DM、CPPC、1→DT、CPT()、CPFT()、

CPST()、CPDT()、CPET()

DT0: R1→MAR	R1→A、输出A、DM、CPMAR、T+1、CPT()

DT1: M→MDR→D EMAR、R、SMDR、MDR→B、输出B、DM、CPD、T+1、

CPT()

DT2: R1+1→R1	R1→A、A+1、DM、CPR1、1→ET、CPT()、CPFT()、

CPST()、CPDT()、CPET()

ET0: C+D→MDR	C→A、D→B、A+B、DM、CPMDR、T+1、CPT()

ET1: MDR→M	EMAR、W、T+1、CPT()

ET2: PC→MAR	PC→A、输出A、DM、CPMAR、1→FT、CPT()、CPFT()、

CPST()、CPDT()、CPET()

【例3】根据模型机结构，回答下列问题

（1）补充下面源操作ST的指令流程对应的微命令

ST0：PCMAR		PCA，直通A，DM，CPMAR，T+1、CPT()

ST1:	MMDRC		EMAR、R、SMDR、MDRB，直通B，DM，CPC、

T+1、CPT()

ST2:	PC+1PC		PCA，A+1，DM，CPPC、T+1、CPT()

ST3:	C+R0MAR		 R0A，CB，A加B，DM，CPMAR、T+1、CPT()

ST4：MMDRC   EMAR、R、SMDR、MDRB，直通B，DM，CPC

CPT()、CPFT()、CPST()、CPDT()、CPET()

（2）补充目的操作DT和执行操作ET的微命令对应的指令流程

DT0：	R0MAR    	R0B，直通B，DM，CPMAR

DT1：	MMDRD    	EMAR，R（SMDR），MDRB，直通B，DM，CPD

ET0：	C-DMDR   	CA，DB，A-B，DM，CPMDR

ET1：	MDRM	 	W（EMDR）

ET2：	PCMAR      	PCA，直通A，DM，CPMAR

（3）写出上述指令流程对应的机器指令

SUB (R0),X(R0)

四、主存设计

1、存储芯片型号

（1）存储单元数（芯片地址引脚数）

1K（210=400H，0-3FFH）芯片地址线10条，A0-A9

2K（211=800H，0-7FFH）芯片地址线11条，A0-A10

4K（212=1000H，0-FFFH）芯片地址线12条，A0-A11

8K（213=2000H，0-1FFFH）芯片地址线13条，A0-A12

16K（214=4000H，0-3FFFH）芯片地址线14条，A0-A13

32K（215=8000H，0-7FFFH）芯片地址线15条，A0-A14

（2）存储单元位（bit）数

通常有4bit和8bit。若用4bit的芯片，则两块芯片为1组（8bit的存储单元），例如：某种芯片为1Kx4，则选两块芯片构成容量为1Kx8。

2、注意事项

（1）计算芯片数量

（2）画图时，必须画R/W，芯片地址线、数据线（若由两块4bit芯片构成1组的话，一片数据线接总线的D0-D3，另一片数据线连总线的D4-D7）

（3）片选信号（全译码）

【例1】用2Kx4b的若干芯片构成一个12KB的存储器，其地址范围在C0000H~C2FFFH和C4000H~C6FFFH之间，数据总线D0~D7，地址总线是A0~A19，芯片读写控制信号R/W，且片选信号为3-8译码器输出。

（1）需要2Kx4b的芯片多少片？每组芯片地址线如何分配？（12片，A0~A10）

（2）哪些地址线作3-8译码器的使能端，哪些做3-8译码器输入端？（使能端：A19~A15，片选：A11~A13）

（3）画出存错逻辑电路图（3-8译码器使能端、输入端、输出连线，以及组成12KB存储芯片电路图）

【例2】设CPU有16根地址线，8根数据线，用MREQ作为访存控制信号（低电平有效），用WR作为读写控制信号（高电平读，低电平写）。现有下列芯片：1K×4的RAM，2K×4的RAM,4K×4的RAM,2K×8的ROM，4K×8的ROM，以及74LS138译码器。其中存储芯片引脚 RW(高电平读，低电平写),片选引脚CS 。仅选用上述芯片（不增加其他门电路和芯片），要求地址空间分配6000H-67FFH为系统程序区（ROM芯片），6800H-77FFH为用户程序区（RAM芯片）。

（1）需要选用哪几种存储芯片？各需要多少片？并写出各个存储芯片的地址范围。

需要一片2K×8的ROM；四片2K×4的RAM。

2K×8的ROM的地址范围：6000H-67FFH；

第1组（两片2K×4）RAM的地址范围：6800H-6FFFH；

第2组（两片2K×4）RAM的地址范围：7000H-77FFH

（2）画出CPU、74LS138和存储芯片之间的连接图。(7分)

五、汇编程序编程

1、读程序

DSEG  SEGMENT

DA1  DB  10H，20H，30，40H

DA2  DW  10  DUP(0)

STRING  DB  ‘ABC’

DESG  ENDS                ；定义数据段

……

MOV  AL，DA1           ；语句1

MOV  BX，OFFSET  DA2   ；语句2

MOV  AX，SEG  DA2      ；语句3

LEA  SI，STRING        ；语句4

MOV  AH，DA1[2]        ；语句5

ADD  BX，SI            ；语句6

……

上述数据段中，若数据段DSEG的段基地址是1000H,则语句1执行后，AL=（10H）；语句2执行后，BX=（04）；语句3执行后，AX=（1000H）；语句4执行后，SI=（24）；语句5执行后，AH=（30）；语句6执行后，BX=（28）。

2、程序框架（记住）

DSEG   SEGMENT

……

DSEG    ENDS   ;定义数据段

ESEG   SEGMENT

……

ESEG    ENDS   ;定义附加段

SSEG SEGMENT PARA STACK

DW 20H DUP (0)

SSEG   ENDS    ;定义堆栈段

CSEG   SEGMENT

ASSUME CS:CSEG,DS:DSEG, ES:ESEG,SS:SSEG

START:                                  ;指令开始地址

MOV AX,DSEG ;

MOV DS,AX           ;初始化DS

MOV AX,ESEG;

MOV ES,AX           ;初始化ES

……               ;初始化IO设备。如初始化中断向量表

……               ;主程序处理程序代码

MOV    AH, 4CH   ;

INT     21H              ;返回DOS操作系统

CSEG   ENDS

END START           ;汇编结束标志

2、设计内容

（1）PPT“3.4 汇编语言程序设计-3”  P3 “例1 利用学号查学生的数学成绩表。”

（2）PPT“3.4 汇编语言程序设计-3”  P9 “例2 10个无符号数找最大值/最小值；有符号数找最大值/最小值。”

CMP

JAE/JBE；无符号；JGE/JLE：有符号

- [例] 将DATA单元的10个8位无符号数：“50,30，80,40,70,60,90,10,20,55”中的最大数和最小数找出来，存放在字节单元MAXV和MINV中，程序结束后返回DOS操作系统。（编写出完整的源程序包括数据段和堆栈段的定义，堆栈分配100个字单元。）（15分）

答案：

DSEG  SEGMENT

MEM  DB  50,30，80,40,70,60,90,10,20,55

MAXV DB ？

MINV DB ？

DSEG   ENDS                ；定义数据段

STACK1  SEGMENT  PARA  STACK

DW   100    DUP(0)

STACK1  ENDS                ；定义堆栈段

CODE    SEGMENT

ASSUME  CS:CODE,DS:DSEG,SS:STACK1

BEGIN:    MOV  AX,DSEG

MOV  DS,AX        ；给DS赋初值

LEA  SI, DATA

MOV  CX, 10

CLD

LODSB

MOV MAXV, AL

MOV MINV,AL

DEC CX

NEXT ：   LODSB

CMP AL, MAXV

JG  LARGE

CMP AL, MINV

JL  SMALL

JMP  GOON

LARGE：   MOV  MAXV, AL

JMP  GOON ；

SMALL：   MOV MINV, AL

GOON ：   LOOP NEXT

MOV   AH,4CH    ；返回中断

INT   21H

CODE  ENDS

END   BEGIN

（3）PPT“3.4 汇编语言程序设计-3”  P12 “例3 实现将存储器中的源数据块传送到目的数据块。”

（4）PPT“3.4 汇编语言程序设计-3”  P34 “例6 将字单元VARW 中含1的个数(含1的个数是指用二进制表示时,有多少个1)统计出来，存入CONT单元中”

（5）在字符串中查找某个字符。

教材《接口技术》P133 【例3-38】，在ES段中从2000H单元开始存放了16个字符“this is for you”，寻找其中有无字符“o”。若有则记下搜索次数，将搜索次数写入到DATA1单元，并将存放“o”的地址写入DATA2单元。

DSEG   SEGMENT

DATA1 DB 0

DATA2 DW 0

DSEG    ENDS   ;定义数据段

ESEG   SEGMENT

ORG 2000H

DB “this is for you”

ESEG    ENDS   ;定义附加段

SSEG SEGMENT PARA STACK

DW 20H DUP (0)

SSEG   ENDS    ;定义堆栈段

CSEG   SEGMENT

ASSUME CS:CSEG,DS:DSEG, ES:ESEG,SS:SSEG

START:                                  ;指令开始地址

MOV AX,DSEG ;

MOV DS,AX           ;初始化DS

MOV AX,ESEG;

MOV ES,AX           ;初始化ES

M0V DI，2000H

M0V BX，DI

M0V CX，0AH

M0V AL，’o’

CLD

REPNZ SCASB

JZ FOUND

MOV DI，0

JMP DONE

FOUND: DEC DI

M0V DATA2，DI

INC DI

SUB DI，BX

DONE: M0V DATA1，DI

MOV    AH, 4CH   ;

INT     21H              ;返回DOS操作系统

CSEG   ENDS

END START           ;汇编结束标志

六、输入输出编程

1、重点识别端口地址（选中芯片）

输入芯片74LS244（三态门）、输出芯片74LS273（锁存器）

2、输入输出指令

IN 		acc，PORT

OUT	PORT，acc

- 直接寻址

  - 端口地址为8位时，指令中直接给出8位端口地址；

  - 寻址256个端口。

- 间接寻址

  - 端口地址为16位时，指令中的端口地址必须由DX指定；

  - 可寻址64K个端口。

IN  AX，80H

MOV DX，2400H

IN  AL，DX

OUT  35H ，AX

OUT AX ，35H 语法错误

【例1】编程实现：当开关闭合时，使发光二极管亮。

MOV DX,038F0H

LOP：IN AL,DX

AND AL,1

JNZ LOP

MOV DX,038F3H

MOV AL,2

OUT DX,AL

开关闭合0

【例2】74LS273作为输出接口，实现对8个发光二极管的控制。

MOV DX，0FFFFH

MOV AL，01000001B

OUT DX，AL

【例3】编程实现当外设=0时，向输出端口写入数据块，数据块首地址为DATA，数据块长度为100。

LEA SI,DATA

MOV CX,100

AGAIN : MOV DX,03FBH

WAITT：IN AL,DX

TEST AL,20H

JZ   WAITT

MOV DX,03F8H

MOV AL，[SI]

OUT DX，AL

INC SI

LOOP  AGAIN

HLT

【例4】实现当K0闭合时，二极管a、b灯亮，K1闭合时，二极管c、d灯亮，K3闭合时，二极管e、f灯亮，K4闭合时，二极管g灯亮。

GO:	IN	    AL, 0F1H

TEST   AL, 1

JNZ	     K2

MOV    AL, 11B；a、b灯亮

OUT    0F0H, AL

K2:	TEST   AL, 2

JNZ	   K3

MOV    AL, 1100B；c、d灯亮

OUT    0F0H, AL

K3：TEST   AL, 4

JNZ	   K4

MOV   AL,110000B；e、f灯亮

OUT   0F0H, AL

K4: TEST   AL, 8

JNZ	   GO

MOV   AL,1000000B；e、f灯亮

OUT   0F0H, AL

JMP    GO

【习题6.5】编写程序当输入D1、D4、D7同时为“1”时，输出内存中首地址为DATA的20个单元的数据，如不满足则等待。输入端口：0E54H，输出端口：01FBH

LEA	   SI，DATA

MOV    CL，20

AGAIN: MOV DX, 0E54H

WAIT: IN	AL,DX

AND   AL,92H

CMP   AL, 92H

JNZ	   WAIT

MOV  DX, 01FBH

MOV  AL, [SI]

OUT  DX, AL

INC   SI

LOOP AGAIN

【习题6.7】编写程序实现功能（输入地址：01F2H，输出端口：01F3H）

（1）若8个开关K7-K0全部闭合，则使8个发光二极管亮

（2）若开关高4位（K4-K7）全部闭合，则使连接到74LS273的高4位发光二极管亮

（3）若开关低4位（K4-K7）全部闭合，则使连接到74LS273的低4位发光二极管亮

（4）其他情况不着处理

MOV     DX, 01F2H

WAIT: IN	   AL,DX

CMP    AL, 0

JZ	   ALL0

TEST	   AL，0F0H

JZ      HIGH0

TEST	   AL，0FH

JZ      LOW0

JMP     STOP

ALL0：MOV  AL，0FFH

MOV     DX, 01F3H

OUT    DX, AL

JMP     STOP

HIGH0：MOV  AL，0F0H

MOV     DX, 01F3H

OUT    DX, AL

JMP     STOP

LOW0：MOV  AL，0FH

MOV     DX, 01F3H

OUT    DX, AL

JMP     STOP

STOP：HLT

【例5】中断向量表的初始化，将用户自定义的将类型码为48H的中断服务子程序TIMER的中断向量放入向量表。

分析：向量表所在的段地址=0，存放子程序入口的单元的偏移地址=n×4。

MOV AX，0000H

MOV DS，AX

MOV SI，0120H

MOV BX，OFFSET TIMER

MOV [SI]，BX

MOV BX，SEG TIMER

MOV [SI+2]，BX

【例6】多重中断服务程序TIMER的编程框架。

TIMER PROC FAR

PUSH  AX

PUSH  BX

PUSH  CX

PUSH  DX

PUSH  SI

PUSH  DI

STI

...      ;处理中断事务

CLI

POP  DI

POP  SI

POP  DX

POP  CX

POP  BX

POP  AX

STI

IRET

TIMER ENDP